| 茂名市中医院其他医疗家具采购项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 种类 | 尺寸（mm） | 单位 | 数量 | 最高单价限价（元） | 最高总价限价（元） | 技术参数要求 | 备注 |
| 1 | 可移动不锈钢手术凳 | 常规规格 | 张 | 130 | 350 | 45500 | 304不锈钢，厚度≥2.5mm，可升降 |  |
| 2 | 值班床 | 1200*2000（上下铺） | 张 | 65 | 1200 | 78000 | 一、主要材料说明： 1、床架立柱40*40*（≥1.5mm），主床横条25*25*（≥2.0mm），其他床横条25*25*（≥1.5mm），床梯￠30圆管；床护栏￠19圆管； 2、立柱：冷轧方管厚≥1.5mm； 二、配置： 1、床板为杉木板2件厚≥12mm天然棕榈床垫厚50mm； ； 三、工艺说明： 1、冷轧钢架采用焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。 |  |
| 3 |  | 1000*2000（上下铺） |  | 90 | 1000 | 90000 |  |  |
| 4 |  | 900*2000（上下铺） |  | 85 | 850 | 72250 |  |  |
| 5 |  | 900*1800（上下铺） |  | 8 | 800 | 6400 |  |  |
| 6 | 值班床木柜 | 1500*800*2700每柜门大小800*900（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | 个 | 15 | 4000 | 60000 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，顶板厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 7 | 定制被服室储物柜1 | 600深，每门大小300*900 | ㎡ | 1520 | 500 | 760000 | 1.柜体：采用≥1.0mm厚电解钢板，经酸洗、磷化、防锈处理，表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀，耐高温，防静电。 2.五金：配优质品牌锁具与专用拉手。 3.配置：每门含一衣杆、一镜子，整体坚实稳固、美观大方、操作方便。 |  |
| 8 | 定制鞋柜 | 深（300-400），每门大小300*300 | ㎡ | 250 | 450 | 112500 | 1.柜体：采用≥1.0mm厚电解钢板，经酸洗、磷化、防锈处理，表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀，耐高温，防静电。 2.五金：配优质品牌锁具与专用拉手。 |  |
| 9 | 定制被服室储物柜2 | 深度500-600，每柜门大小800*900（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 1250 | 650 | 812500 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，顶板厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 10 | 定制被服室储物柜3 | 长3200*宽650*高2700，每门大小800*900（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | 个 | 1 | 6700 | 6700 | 岩棉钢板，钢板厚度≥0.8mm，包边，达到防潮防腐防霉要求，据科室需求定做分层数，离地10cm封闭 |  |
| 11 | 定制被服室壁柜 | 深度600，每门大小800*900（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 250 | 550 | 137500 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：采用E0级环保实木多层板，基材厚度≥25mm，其他部位主材 厚度≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.全自动PVC封边条封边工艺； 2.热熔胶：选用优质环保热熔胶； |  |
| 12 | 休息室储物柜4 | 1200*800*1200，抽屉400*200，柜门400*900（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 10 | 650 | 6500 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，顶板厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 13 | 候诊椅 | 两座 | 张 | 14 | 800 | 11200 | 一、主要材料说明： 1.扶手脚：采用40*20*1.2T ㎜无缝202不锈钢管，打磨抛光处理再进行表面涂装处理； 2.座背椅板：为不锈钢材质连体板，内层采用1.5mm≥冷轧钢板,椅座及椅背内不填充其它物质； 3.横梁：采用≥1.3㎜ 不锈钢板折压焊接成三角形。 |  |
| 14 |  | 三座 |  | 22 | 1100 | 24200 |  |  |
| 15 |  | 四座 |  | 35 | 1400 | 49000 |  |  |
| 16 | 候诊椅 | 两座 | 张 | 14 | 850 | 11900 | pu+铝合金框架 |  |
| 17 |  | 三座 |  | 22 | 1200 | 26400 |  |  |
| 18 |  | 四座 |  | 35 | 1500 | 52500 |  |  |
| 19 | 定制开水杯柜 | 1800*600*800，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 85 | 1100 | 93500 | 1、柜体框架：采用≥1.0mm厚优质电解钢板，金属表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。底座304#不锈钢踢脚线。 2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥20mm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂环氧聚酯粉末喷涂。 4、五金配件:液压缓冲不锈钢铰链。 |  |
| 20 | 定制中医治疗室餐边储物操作台一面墙 | 400-600深，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节）。 | ㎡ | 180 | 1100 | 198000 | 1、柜体框架：采用≥1.0mm厚优质电解钢板，金属表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。底座304#不锈钢踢脚线。 2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥20mm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂环氧聚酯粉末喷涂。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠导轨，双叠全拉带定位结构，液压缓冲不锈钢铰链。（不含洗手盆及水龙头套件） |  |
| 21 | 定制谈话间简易台 | 1200*800*800 | ㎡ | 50 | 1500 | 75000 | 一、主要材料说明： 1.基材：采用E0级环保实木多层板，面板厚度≥25mm，其他部位主材≥18mm 厚度。 二、结构/配置： 1.配置：桌面翻转线盒，隐藏式走线功能、活动部件间距离≤5mm；抽屉、等推拉构件应有防脱落装置 三、五金配件： 1.导轨、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。 四、工艺/其它说明： 1.全自动PVC封边条封边工艺：台面板厚≥2.0mm，其余厚≥1.0mm。 |  |
| 22 | 定制治疗室操作台 | 深600，高800，抽屉400*200，柜门400*900（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | m | 350 | 1500 | 525000 | 1、柜体框架：采用≥1.0mm厚优质电解钢板，金属表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。底座304#不锈钢踢脚线。 2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥20mm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂环氧聚酯粉末喷涂。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠导轨，双叠全拉带定位结构，液压缓冲不锈钢铰链。（不含洗手盆及水龙头套件） |  |
| 23 | 定制餐边柜 | 深600，高800，抽屉400*200，柜门400*900（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 40 | 1500 | 60000 | 1、柜体框架：采用≥1.0mm厚优质电解钢板，金属表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。底座304#不锈钢踢脚线。 2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥20mm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂环氧聚酯粉末喷涂。 4、五金配件:液压缓冲不锈钢铰链。 |  |
| 24 | 超声调节椅 | 可升降:550-705MM承重:150KG | （张） | 35 | 1300 | 45500 | 一、主要材料说明： 1、座垫医用皮革面，尼龙背架； 2、高密度回弹海绵，密度≥D40； 3、多功能金属底盘，钢板厚≥2.5mm； 二、五金配件： 1、电镀五星脚架、PU专用轮、升降气压棒。 2.脚轮：采用优质万向脚轮，具有坚固、韧性好，转动灵活； |  |
| 25 | 定制医疗吊柜1 | 深度：400，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节 | ㎡ | 100 | 1200 | 120000 | 一、主要材料说明： 1.基材：采用E0级环保实木多层板.顶板厚度≥25mm，其他部位主材≥18mm 厚度。2.贴面：耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3.封边：台面≥2.0mm 以上同色PVC封边条,全自动封边机封边、边沿光滑流畅。 二、结构/配置： 1.配置：主隐藏式走线功能、活动部件间距离≤5mm； 三、五金配件： 1.导轨、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。 四、工艺/其它说明： 1.全自动PVC封边条封边工艺：台面板厚≥2.0mm，其余厚≥1.0mm |  |
| 26 | 定制餐桌 | 餐桌3500*500*750 | 张 | 2 | 13000 | 26000 | 厚度≥1.2mm岩棉钢板，包边 |  |
| 27 |  | 餐桌3200*300*750 | 张 | 4 | 12000 | 48000 | 厚度≥1.2mm岩棉钢板，包边 |  |
| 28 |  | 深度600 | m² | 60 | 1800 | 108000 | 一、主要材料说明： 1.基材：采用E0级环保实木多层板，面板厚度≥25mm，其他部位主材≥18mm 厚度。2.贴面：耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3.封边：台面≥2.0mm 以上同色PVC封边条,全自动封边机封边、边沿光滑流畅。 二、五金配件： 1.导轨、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。 三、工艺/其它说明： 1.全自动PVC封边条封边工艺：台面板厚≥2.0mm，其余厚≥1.0mm。 |  |
| 29 | 方形高脚凳 | 400*400*600 | 张 | 30 | 300 | 9000 | 1.整体采用榉木实木制作，榫卯链接，表面采用净味油漆。 |  |
| 30 | 圆形高脚凳 | 400*400*600 | 张 | 46 | 350 | 16100 | 1.整体采用榉木实木制作，榫卯链接，表面采用净味油漆。 |  |
| 31 | 定制可移动置物柜 | 800*250*980 | ㎡ | 65 | 2500 | 162500 | 一、主要材料说明： 1.基材：不锈钢板，厚度≥1.0mm； 二、五金配件： 采用优质（拉手）； 三、工艺/其他说明： 不锈钢采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨、抛光、拉丝等工艺。 |  |
| 32 | 定制货架 | 正视图投影面积，每层高350，深度500-600 | ㎡ | 2820 | 450 | 1269000 | 采用≥1.0mm厚电解钢板，经酸洗、磷化、防锈处理，表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀，耐高温，防静电。 |  |
| 33 | 定制导诊台 | 2500*600*800，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | 张 | 1 | 5000 | 5000 | 一、主要材料说明： 1.主材：采用人造石；厚度≥20mm，表面平整光滑无明显裂纹、划痕、污斑、麻点缺陷，台盆柜台面理化性能要求：耐液性、耐湿热、耐干热达到1级，放射性≤0.1； 2.柜门、抽屉面板采用E0级环保实木多层板，≥18mm 厚度；其他主材厚度≥12mm。 二、五金配件： 1.三节静音导轨、铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、医用环保ABS标签框、医用环保ABS分隔片； |  |
| 34 | 定制实验室操作台 | 800*780mm，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | m | 210 | 1700 | 357000 | 1.钢木结构：780mm高，高度可调节；台面用厚度≥12.7mm、800mm宽实芯理化板（耐酸碱、耐腐蚀、耐高温专业适用于实验室用），其他木材要用E0级，厚度≥18mm多层生态板。 2.钢架采用40*60*1.2厚镀锌钢管焊接而成，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱。 |  |
| 35 | 定制药柜 | 深度：460，每格250*200 | ㎡ | 126 | 1100 | 138600 | 1、采用≥1.0mm厚电解钢板，经酸洗、磷化、防锈处理，表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀，耐高温，防静电。 2、柜体格子大小可根据实际需求定制 |  |
| 36 | 边台 | 正视图投影面积 | ㎡ | 16 | 1300 | 20800 | 1.钢木结构：780mm高，高度可调节；台面用厚度≥12.7mm、800mm宽实芯理化板（耐酸碱、耐腐蚀、耐高温专业适用于实验室用），其他木材要用E0级，厚度≥18mm多层生态板。 2.钢架采用40*60*1.2厚镀锌钢管焊接而成，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱。 |  |
| 37 | 定制医疗吊柜2 | 深度：400，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 154 | 1000 | 154000 | 一、主要材料说明： 1.基材：采用E0级环保实木多层板.顶板厚度≥25mm，其他部位主材≥18mm 厚度。2.贴面：耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3.封边：台面≥2.0mm 以上同色PVC封边条,全自动封边机封边、边沿光滑流畅。 二、结构/配置： 1.配置：主隐藏式走线功能、活动部件间距离≤5mm； 三、五金配件： 1.导轨、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。 四、工艺/其它说明： 1.全自动PVC封边条封边工艺：台面板厚≥2.0mm，其余厚≥1.0mm。 |  |
| 38 | 中央操作台 | 5000*1200*1000，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | 张 | 1 | 2500 | 2500 | 1.钢木结构：780mm高，高度可调节；台面≥12.7mm厚、实芯理化板（耐酸碱、耐腐蚀、耐高温专业适用于实验室用），其他木材要用E0级，厚度≥18mm多层生态板。 2.钢架采用40*60*1.2厚镀锌钢管焊接而成，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱。 |  |
| 39 | 磁共振机房无磁线圈柜 | 2400*600*1800无磁，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 4.32 | 11000 | 47520 | 一、主要材料说明： 1.基材：采用E0级环保实木多层板.顶板厚度≥25mm，其他部位主材≥18mm 厚度。2.贴面：耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3.封边：台面≥2.0mm 以上同色PVC封边条,全自动封边机封边、边沿光滑流畅。 二、结构/配置： 1.配置：主隐藏式走线功能、活动部件间距离≤5mm； 2.所有五金配件不导磁，符合磁共振机房使用。 三、五金配件： 1.导轨、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。 四、工艺/其它说明： 1.全自动PVC封边条封边工艺：台面板厚≥2.0mm，其余厚≥1.0mm。 |  |
| 40 | 直加1室操作台 | 1700*900*800，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | 张 | 2 | 3500 | 7000 | 采用≥1.0mm厚优质电解钢板，金属表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀；台面采用大于等于12.7厚优质理化板台面，耐强酸强碱耐腐蚀耐高温。 |  |
| 41 | 直加1室登记台 | 1400*800*800，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | 张 | 1 | 2300 | 2300 | 全采用≥1.0mm厚优质电解钢板，金属表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀；台面采用大于等于12.7厚优质理化板台面，耐强酸强碱耐腐蚀耐高温。 |  |
| 42 | 直加1室机房内模具置物架 | 8000*750*1200（三层） | 个 | 1 | 60000 | 60000 | 全采用≥1.0mm厚优质电解钢板，金属表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀； |  |
| 43 | 精二柜 | 深度500 | ㎡ | 2 | 1300 | 2600 | 柜体采用加厚碳素冷轧钢，厚度≥0.8mm。 |  |
| 44 | 麻药、精一柜 | 深度500 |  | 1 | 1200 | 1200 |  |  |
| 45 | 配药调剂柜 | 深度600 | ㎡ | 18 | 1300 | 23400 | 采用≥1.0mm厚优质电解钢板，金属表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。 |  |
| 46 | 发药台门洞嵌入柜 | 深度600，每格250*200 | ㎡ | 6 | 1000 | 6000 | 一、主要材料说明： 1.基材：采用E0级环保实木多层板.顶板厚度≥25mm，其他部位主材≥18mm 厚度。2.贴面：耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3.封边：台面≥2.0mm 以上同色PVC封边条,全自动封边机封边、边沿光滑流畅。 二、结构/配置： 1.配置：主隐藏式走线功能、活动部件间距离≤5mm； 三、五金配件： 1.导轨、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。 四、工艺/其它说明： 1.全自动PVC封边条封边工艺：台面板厚≥2.0mm，其余厚≥1.0mm。 |  |
| 47 | 定制储物柜1 | 深度400，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 268 | 1300 | 348400 | 采用≥1.0mm厚优质电解钢板，金属表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。 |  |
| 48 | 定制储药柜2 | 深度400，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 2 | 1300 | 2600 |  |  |
| 49 | 定制中医展示柜 | 深度600，层高400 | ㎡ | 10.8 | 1000 | 10800 | 1.基材：采用E0级环保实木多层板，顶板厚度≥25mm，其他部位主材≥18mm 厚度。2.贴面：耐磨三聚氢胺浸渍饰面。采用玻璃门板+层板加装发光灯带，定时控制。 |  |
| 50 | 定制更衣镜 |  | ㎡ | 10 | 900 | 9000 | 高清防爆镜面，贴墙固定 |  |
| 51 | 医用定制实验台（病理科） | 750-900宽，高度800（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | m | 50 | 1800 | 90000 | 全采用≥1.0mm厚优质电解钢板，金属表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀；台面采用大于等于12.7厚优质理化板台面，耐强酸强碱耐腐蚀耐高温。 |  |
| 52 | 医用定制型PP水槽 | 540*440*300 | 台 | 8 | 250 | 2000 | 实验室专用水盆，高分子PP材质，模具成型，耐强酸、碱腐蚀，抑菌，易清洁，平整不变形，带矮款挡水边 |  |
| 53 |  | 800*450*330 | 台 | 5 | 650 | 3250 |  |  |
| 54 | 医用定制型PP三联水龙头 | 常规尺寸 | 台 | 13 | 500 | 6500 | 实验室专用水龙头，铜质铸件 、陶瓷阀芯，高亮度环氧树脂喷涂，防锈耐腐蚀。鹅颈可360 ° 旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用 |  |
| 55 | 医用定制型单口洗眼器 | 常规尺寸 | 个 | 13 | 300 | 3900 | 1.单口型，采用止逆阀门并配有工业高品质软性PVC管外覆不锈钢网软管及铜质洗眼头的桌面抽取式洗眼器，使产品不会因为静态时管内积水而导致阀门生锈老化漏水，更不会因为水压过高而导致软管破裂、漏水； 2.主体：加厚铜质； 3.洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛： 4.防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 5.水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用； 6.控水阀：止逆阀，可自动关闭； 7.供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈，渗漏。 |  |
| 56 | 医用定制型落地式脱水通风柜 | 1800*800*2350 | 台 | 2 | 16000 | 32000 | 1.全钢结构，落地式柜体，上部排烟柜，抽风无死角，能有效排除有毒气体。 2.柜体采用≥1.2mm厚度冷轧钢板制作框架，钢构件经酸洗、磷化处理后，表面经酸洗、磷化、表面环氧树脂粉末静电喷涂，(烤房)180度高温固化，耐酸碱、防潮、防锈，承重性能好，使用寿命长；内侧隔板采用5mm厚抗倍特化学积层板，其构造设计对爆炸有释压作用；导流板：采用5mm抗倍特化学积层板，三段式导风，解决了柜内气体涡流现象，更有效排放不同密度气体；配电总成：空气带漏电开关、微电脑集成线路板、交流接触器二次控制线路。控制面板：机械按钮式、智能化控制面板。调节排风量、补风量，亦可连接变频器；控制照明、插座。照明：采用全罩式灯座设计(配散热孔),内置照明灯，光度≥300LUX,隐藏于导流板下易维修插座，采用220V/16A带盖万能插座 |  |
| 57 | 医用定制型通风柜 | 800-850深 | ㎡ | 33 | 6500 | 214500 | 1.全钢结构，台面为≥12.7mm厚实芯理化板，带一套PP水杯及单口水龙头；组合式柜体，上部排烟柜，中间操作台面，下部底柜含独立水、电、气管线系统，三段导流式设计，抽风无死角，能有效排除有毒气体。 2.柜体采用1.0mm厚度冷轧钢板制作框架，钢构件经酸洗、磷化处理后，表面经酸洗、磷化、表面环氧树脂粉末静电喷涂，(烤房)180度高温固化，耐酸碱、防潮、防锈，承重性能好，使用寿命长；内侧隔板采用5mm厚抗倍特化学积层板，其构造设计对爆炸有释压作用；导流板：采用5mm抗倍特化学积层板，三段式导风，解决了柜内气体涡流现象，更有效排放不同密度气体；配电总成：空气带漏电开关、微电脑集成线路板、交流接触器二次控制线路。控制面板：机械按钮式、智能化控制面板。调节排风量、补风量，亦可连接变频器；控制照明、插座。照明：采用全罩式灯座设计(配散热孔),内置照明灯，光度≥300LUX,隐藏于导流板下易维修插座，采用220V/16A带盖万能插座 |  |
| 58 | 医用定制型取材台 | 1800*850*2350 | 台 | 1 | 45000 | 45000 | 1、取材台采用304不锈钢，由上座、下柜组合而成，可根据实验现场设计下排风； 2、上座可根据现场需求及使用设计为敞开式；配备杀菌灯、日光灯为实验提供充足光源，可设计配备射灯、插座等配件配合使用人员实验； 3、下柜为台面、柜体结合，台面嵌高密度中纤板，并带高压脚踏侧喷林系统，水槽与台面焊接成一体型，配备抽拉水龙头（方便操作台面全方位清洗、保养）、电热水龙头（即热式，随用随取）、控制面板（控制灯光、风阀）、防水插座、组织粉碎机（净邦知名品牌，与水槽底部排水孔连接，主要用于病理组织的粉碎排放） 4、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧/激光焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成，人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。 5、产品表面抗盐雾测试：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径>1.0mm锈点不超过5点 6、冲击强度测试：冲击高度400mm,无剥落、裂纹、皱纹 7、防腐蚀测试：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm²以外，无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm处无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 |  |
| 59 | 医用定制型标本描写台 | 1300*600*850 | 台 | 2 | 2500 | 5000 | 304不锈钢材质，采用优质T=1.0mm不锈钢拉丝板精制而成。整体易清洁，抗感性强、抑制细菌生长；外观光泽度好、结实耐用、不易氧化生锈、耐腐蚀性能强、美观大方。 |  |
| 60 | 医用定制型不锈钢台 | 1500*600*850 | 台 | 2 | 3300 | 6600 | 304不锈钢材质，采用优质T=1.0mm不锈钢拉丝板精制而成。整体易清洁，抗感性强、抑制细菌生长；外观光泽度好、结实耐用、不易氧化生锈、耐腐蚀性能强、美观大方。 |  |
| 61 | 医用定制型冰冻染色一体通风柜 | 1500*800*2350 | 台 | 1 | 12000 | 12000 | 1.全钢结构，台面为12.7mm厚实芯理化板，带一套PP水杯及单口水龙头；组合式柜体，上部排烟柜，中间操作台面，下部底柜含独立水、电、气管线系统，三段导流式设计，抽风无死角，能有效排除有毒气体。 2.柜体采用1.0mm厚度冷轧钢板制作框架，钢构件经酸洗、磷化处理后，表面经酸洗、磷化、表面环氧树脂粉末静电喷涂，(烤房)180度高温固化，耐酸碱、防潮、防锈，承重性能好，使用寿命长；内侧隔板采用5mm厚抗倍特化学积层板，其构造设计对爆炸有释压作用；导流板：采用5mm抗倍特化学积层板，三段式导风，解决了柜内气体涡流现象，更有效排放不同密度气体；配电总成：空气带漏电开关、微电脑集成线路板、交流接触器二次控制线路。控制面板：机械按钮式、智能化控制面板。调节排风量、补风量，亦可连接变频器；控制照明、插座。照明：采用全罩式灯座设计(配散热孔),内置照明灯，光度≥300LUX,隐藏于导流板下易维修插座，采用220V/16A带盖万能插座。 |  |
| 62 | 医用定制型染色封片一体通风柜 | 2000*1100*2350 | 台 | 2 | 27000 | 54000 | 1.预留4个16A插座，全钢结构，台面为12.7mm厚实芯理化板，带一套PP水杯及单口水龙头；组合式柜体，上部排烟柜，中间操作台面，下部底柜含独立水、电、气管线系统，三段导流式设计，抽风无死角，能有效排除有毒气体。 2.柜体采用1.0mm厚度冷轧钢板制作框架，钢构件经酸洗、磷化处理后，表面经酸洗、磷化、表面环氧树脂粉末静电喷涂，(烤房)180度高温固化，耐酸碱、防潮、防锈，承重性能好，使用寿命长；内侧隔板采用5mm厚抗倍特化学积层板，其构造设计对爆炸有释压作用；导流板：采用5mm抗倍特化学积层板，三段式导风，解决了柜内气体涡流现象，更有效排放不同密度气体；配电总成：空气带漏电开关、微电脑集成线路板、交流接触器二次控制线路。控制面板：机械按钮式、智能化控制面板。调节排风量、补风量，亦可连接变频器；控制照明、插座。照明：采用全罩式灯座设计(配散热孔),内置照明灯，光度≥300LUX,隐藏于导流板下易维修插座，采用220V/16A带盖万能插座。 |  |
| 63 | 医用定制型紧急喷淋装置 | 常规尺寸 | 台 | 1 | 550 | 550 | 1、主体材料：食品级304不锈钢，厚度：不低于3mm，Ni含量大于8%。可以抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀的现场；需提供食品级不锈钢的检测报告及Ni含量大于8%的检测报告并加盖CMA及CNAS章； 2、配备喷淋系统和洗眼系统，当受伤者身体上或者服装上遭受化学品物质喷溅时，使用洗眼器喷淋系统进行大水量冲洗；当化学品物质喷溅到工作人员面部、眼部、脖子或者手臂等部位时，使用洗眼器的洗眼系统进行冲洗。冲洗时间不得小于15分钟； 3、根据GB/T 38144.1-2019标准之规定，紧急冲淋的喷淋系统和洗眼系统易于操作，操作者一个人就可以完成，不需要其他人员协助； 4、紧急冲淋正常水压要求：0.3—0.6 MPa，管件密封部件必须承受1 MPa长时间没有泄漏； 5、工作压力：0.3—0.6Mpa 6、密封压力：0.8Mpa 7、喷淋流量：>75.7L/min 8、洗眼流量：>11.4L/min 9、洗眼器进水口尺寸：DN25 10、洗眼系统排水口尺寸：DN25 11、排水盘排水口尺寸：DN40 12、喷淋系统要求：在距离使用者站立平面1520mm的地方，喷淋范围直径最小应为510mm，冲洗液分散形式应始终保持一致并充分散开。喷淋范围的中心距离任何障碍物的最小距离应为410mm。 13、洗眼系统要求：喷头应位于距离使用者站立的水平面至少838mm的高度上，但 不得超过1143mm，且距离墙壁或最近的障碍物至少153mm。 15、冲淋喷头高度：冲淋喷头距离安装平面高度在2080-2440mm.该距离从使用者站立的平面计算。 16、阀门驱动装置高度：到使用者站立平面的高度不应超过1730mm。 17、冲淋喷头流量：在水流压力最低0.2MPa下，应以至少76L/min的流量提供冲洗液，保持连续冲洗至少15min。 18、洗眼器喷头流量：测试压力0.20MPa，测试时间3min/次，样品提供冲洗液流量：22.6L/min，能保持洗眼时间15min。 19、开启时间：冲淋手拉阀开启时间≤1s，洗眼器阀门开启时间≤1s. 20、不锈钢手推柄配100mm*100mm绿底白色洗眼符号牌.符号符合阿联酋法规； 21、主体1500mm以上管子处、或者可以贴在墙体上配200mm*300mm绿底白色洗眼符号塑料标。 22、提供国家认可的第三方检测机构出具的包含应急喷淋器控制阀门(尺寸、高度)，应急喷淋器一般要求(密封、尺寸、流量)，洗眼器一般要求(密封、尺寸、流量)，洗眼/洗脸器（流量、开启时间、尺寸）的检测项目的检测报告并加盖CMA及CNSA章。 23）、提供紧急冲淋洗眼器-塑料配件抗老化测试报告，要求依据GB/T 16422.3-2014标准测试，测试结果为≤0.20,外观无明显变化。 （1）提供紧急冲淋洗眼器-塑料配件抗老化测试：120h循环老化的过程，测试结果≤0.20，外观无明显变化。； （2）提供紧急冲淋-极限耐压测试报告：测试结果为，冲淋部位最大耐压值≥20MPa，洗眼部位最大耐压值≥24MPa。 |  |
| 64 | 教室示教台 | 600*500*1150 | 张 | 10 | 1600 | 16000 | 整体采用榉木实木制作，榫卯链接，表面采用净味油漆。 |  |
| 65 | 定制护士站 | 4000*800*800（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | 张 | 1 | 11000 | 11000 | 一、主要材料说明： 1.主材：采用人造石；厚度≥20mm，表面平整光滑无明显裂纹、划痕、污斑、麻点缺陷，台盆柜台面理化性能要求：耐液性、耐湿热、耐干热达到1级，要求防腐、防潮、防霉，放射性≤0.1； 2.柜门、抽屉面板采用E0级环保实木多层板，≥18mm 厚度；其他主材厚度≥12mm。 二、五金配件： 1.三节静音导轨、铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、医用环保ABS标签框、医用环保ABS分隔片； |  |
| 66 |  | 3000*4800*770（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | 张 | 8 | 23000 | 184000 |  |  |
| 67 | 定制耗材柜 | 深度：400 | ㎡ | 17 | 1300 | 22100 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，顶板厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 68 | 定制治疗台柜 | 深度：600/350 | ㎡ | 30 | 1500 | 45000 | 1、柜体框架：采用≥1.0mm厚优质电解钢板，金属表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。底座304#不锈钢踢脚线。 2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥20mm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂环氧聚酯粉末喷涂。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠导轨，双叠全拉带定位结构，液压缓冲不锈钢铰链。（不含洗手盆及水龙头套件） |  |
| 69 | 定制中医展示柜 | 深度：600，层高400 | ㎡ | 11 | 1200 | 13200 | 基材：采用E0级环保实木多层板，顶板厚度≥25mm，其他部位主材≥18mm 厚度。2.贴面：耐磨三聚氢胺浸渍饰面。采用玻璃门板+层板加装发光灯带 |  |
| 70 | 定制开水/配餐室橱柜 | 1800*600*800，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） |  | 2.9 | 3300 | 9570 | 1、柜体框架：采用≥1.0mm厚优质电解钢板，金属表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。底座304#不锈钢踢脚线。 2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥20mm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂环氧聚酯粉末喷涂。 4、五金配件:液压缓冲不锈钢铰链。 |  |
| 71 | 定制木柜 | 深度：600，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 160 | 1000 | 160000 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，顶板厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 72 | 定制中控室监控台 | 9800*600*800带电脑桌，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | 张 | 1 | 22000 | 22000 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，顶板厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 73 | 定制中控护士站台 | 2800*600*800 （3600+2500）*600*800，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节）。 | 张 | 2 | 33000 | 66000 | 一、主要材料说明： 1.主材：采用人造石；厚度≥20mm，表面平整光滑无明显裂纹、划痕、污斑、麻点缺陷，台盆柜台面理化性能要求：耐液性、耐湿热、耐干热达到1级，放射性≤0.1； 2.柜门、抽屉面板采用E0级环保实木多层板，≥18mm 厚度；其他主材厚度≥12mm。 二、五金配件： 1.三节静音导轨、铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、医用环保ABS标签框、医用环保ABS分隔片； |  |
| 74 | 制定透明玻璃门不锈钢带锁柜 | 深度：400，层高400 | ㎡ | 400 | 1380 | 552000 | 一、主要材料说明： 柜体采用304不锈钢，柜体厚度≥1.0mm，打磨抛光处理再进行表面涂装处理。 |  |
| 75 | 定制台柜 | 3000*600*800，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | 张 | 1 | 3500 | 3500 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，顶板厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 76 | 定制四人桌 | 规格：1400*600*750 | 张 | 18 | 2900 | 52200 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，顶板厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 77 | 定制打包柜台 | 深度：600，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 80 | 1700 | 136000 | 304不锈钢，厚度≥1.2mm |  |
| 78 | 定制写字台（标本专用柜） | 1500*600*800，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 1.2 | 1700 | 2040 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，顶板厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 79 | 柜台 | 深400-650，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 30 | 3500 | 105000 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，顶板厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 80 | 定制预麻室柜 | 2500*600*3500，层高350-400 | ㎡ | 9 | 1000 | 9000 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，顶板厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 81 | 透明玻璃门不锈钢带锁药柜 | 2000*600*2500，层高350-400 | ㎡ | 80 | 1300 | 104000 | 柜体304不锈钢，厚度≥1.0mm |  |
| 82 | （餐边柜台）+吊柜 | 4000*600*800，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 5 | 2000 | 10000 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，顶板厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 83 | （餐厅柜） | 4900*400*3500，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 70 | 1000 | 70000 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，顶板厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 84 | 医疗物品柜 | 3400*450*2500，层高400 | ㎡ | 150 | 900 | 135000 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，顶板厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 85 | 麻醉保险柜 | 1000*590*800 | ㎡ | 0.8 | 3100 | 2480 | 柜体采用加厚碳素冷轧钢，厚度≥0.8mm。 |  |
| 86 | 库房柜 | 1200*600*2500，每柜门400*1000（层高400-500） | ㎡ | 27 | 2000 | 54000 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，顶板厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 87 | 治疗室无菌壁柜 | 长7940*宽320*高700，每门宽400（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | 个 | 1 | 20000 | 20000 | 内层门为铝 外层门为塑玻，达到防潮防腐防霉要求，据科室需求定做分层数。柜门内层门为铝 外层门为塑玻，达到防潮防腐防霉要求 |  |
| 88 |  | 长13490*宽320*高700，每门宽400（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） |  | 1 | 40000 | 40000 |  |  |
| 89 | 门诊抽血台 | 1450*650*750，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | 个 | 1 | 2000 | 2000 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，台面厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 90 | 定制实验诊操作台（上课用） | 800*780 | m | 16 | 2100 | 33600 | 1.钢木结构：780mm高，高度可调节；台面≥12.7mm厚，实芯理化板（耐酸碱、耐腐蚀、耐高温专业适用于实验室用），其他木材要用E0级，厚度≥18mm多层生态板。 2.钢架采用40*60*1.2厚镀锌钢管焊接而成，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱。 |  |
| 91 | 定制无菌柜 | 深度：600，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 58 | 2500 | 145000 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，顶板厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 92 | 不锈钢无菌柜 | 深度：600，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 11 | 3300 | 36300 | 柜体厚度304不锈钢≥1.0mm |  |
| 93 | 定制物品柜 | 400-600深 | ㎡ | 304 | 1300 | 395200 | 一、主要材料说明： 1.基材：采用E0级环保实木多层板，面板厚度≥25mm，其他部位主材≥18mm 厚度。 2.贴面：耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3.封边：台面≥2.0mm 以上同色PVC封边条,全自动封边机封边、边沿光滑流畅。 二、五金配件： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 |  |
| 94 | 定制可移动置物车 | 450*300*750 （为三层置物架，第一层的层面高度在15厘米处，第二层的层面高度在30厘米处，第三层的层面高度在75厘米处，每个层面都要做一点防止掉东西的档板。 | 台 | 23 | 700 | 16100 | 一、主要材料说明： 1.基材：不锈钢板，厚≥1.0mm； 二、五金配件： 采用优质（拉手）； 三、工艺/其他说明： 不锈钢采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨、抛光、拉丝等工艺。 共分成三层。 |  |
| 95 | 教室长条桌子 | 1200*350*760 | 张 | 27 | 650 | 17550 | 一、主要材料说明： 1.基材：采用E0级环保实木多层板，面板厚度≥25mm，其他部位主材≥18mm 厚度。2.贴面：耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3.封边：台面≥2.0mm 以上同色PVC封边条,全自动封边机封边、边沿光滑流畅。 二、五金配件： 1.三合一连接件防锈、耐腐蚀。 |  |
| 96 | 岩板餐台（配4张皮餐椅） | 1200*750*800 | 张 | 6 | 2800 | 16800 | 1.餐桌台面岩板厚≥15mm，原木底板厚≥18mm，其他主材采用原木制作； 2.原木实木制作，表面覆盖皮垫。 |  |
| 97 | 岩板餐台（配8张餐椅） | 2000*750*1000 | 张 | 1 | 4000 | 4000 | 1.餐桌台面岩板厚≥15mm，原木底板厚≥18mm，其他主材采用原木制作； 2.原木实木制作，表面覆盖皮垫。 |  |
| 98 | 休息床（休息床垫） | 2000 | 张 | 6 | 5000 | 30000 | 原木实木制作 |  |
| 99 | 原木大床（配套床垫） | 1820*2120*400床板/1350床头板 | 张 | 6 | 6000 | 36000 | 大床：原木制作+西皮覆面 床垫：独立袋装弹簧床垫，厚度≥200mm。 |  |
| 100 | 原木床头柜 | 常规尺寸（500*400*420） | 个 | 12 | 900 | 10800 | 原木制作+西皮覆面 |  |
| 101 | 定制煲药室橱柜（含洗手池） | 深度：600 | ㎡ | 2.4 | 2500 | 6000 | 1、柜体框架：采用≥1.0mm厚优质电解钢板，金属表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。底座304#不锈钢踢脚线。 2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥20mm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂环氧聚酯粉末喷涂。 4、五金配件:液压缓冲不锈钢铰链。 |  |
| 102 | 定制诊台 | 1500*1500*780，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | 张 | 2 | 2100 | 4200 | 一、主要材料说明： 1.基材：采用E0级环保实木多层板，面板厚度≥25mm，其他部位主材≥18mm 厚度。2.贴面：耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3.封边：台面≥2.0mm 以上同色PVC封边条,全自动封边机封边、边沿光滑流畅。 二、五金配件： 1.锁具、缓冲门铰.防锈、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 |  |
| 103 | 接种操作台 | 800*780，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 4 | 2000 | 8000 | 1、柜体框架：采用≥1.0mm厚优质电解钢板，金属表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。底座304#不锈钢踢脚线。 2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥20mm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂环氧聚酯粉末喷涂。 4、五金配件:液压缓冲不锈钢铰链。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 9398310 |  |  |

注：采购货物技术标准及重要技术参数要求

一、本次采购货物以下技术标准、重要参数要求为参考标准，没有限制性，投标人应根据自身产品实际情况提供更优化、更合理的方案，以满足使用需求，但性能应等于或高于以下标准。

二、投标人供货时应提供货物通用参数由第三方质量检测部门出具的有效的抽样检验报告复印件（报告出具时间从2022年1月1日以来），检验报告具有CMA或CNAS认证标识，具体参数如下：

▲1、304不锈钢，符合QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371-2012、GB/T 3280-2015标准；中性盐雾试验(NSS)法连续喷雾≥400h，耐腐蚀等级达到10级；防霉性能≥10种霉菌的防霉等级达到0级（0级最好，4级最差）；抗菌性能≥10种菌的抑菌率不小于99%；化学成分：C(碳)、Si(硅)、Mn(锰)、P(磷)、S(硫)、Ni(镍)、Cr(铬)检测合格；力学性能：规定塑性延伸强度≥205MPa；抗拉强度≥515MPa；断后伸长率≥40%；

▲2、电解钢板，符合QB/T 3827-1999、GB/T 228.1-2021、GB/T 4336-2016、QB/T 3832-1999标准；抗拉强度Rm：370~500MPa；断后伸长率A80mm/%≥50；上屈服强度ReH≥250MPa；元素分析（质量分数）包含：C、Si、Mn、P、S；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，耐腐蚀等级达到10级；

▲3、冷轧钢板，符合QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999标准；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥300h，耐腐蚀等级达到10级；

▲4、亚克力人造石，符合JC/T 908-2013标准；巴氏硬度：实体面材PMMA类，A级不小于65；弯曲性能：弯曲强度≥40Mpa；耐污染性：污染值总和≤64；最大污迹深度≤0.12mm；耐化学药品性：实体面材试样表面应无明显损伤，轻度损伤用600目砂纸轻擦即可除去，损伤程度应不影响板材的使用性，并易恢复至原状；

▲5、实木多层板，符合HJ 571-2010、GB/T 22350-2017、LY/T 1985-2011标准；理化性能检测合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物（72h）：苯≤10μg/m³；甲苯≤20μg/m³；二甲苯≤20μg/m³；TVOC≤0.50mg/（m2▪h）（72h）；五氯苯酚含量未检出；大肠杆菌抗细菌率≥99.00%；黑曲霉防霉菌等级达到0级；

▲6、三聚氰胺浸渍胶膜纸，符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；甲醛释放量≤1.5mg/L；

▲7、锁具，符合QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、QB/T 1621-2015标准；中性盐雾试验(NSS)连续喷雾≥420h，耐腐蚀等级达到10级；牢固度：锁头直径小于20mm的弹子锁、叶片锁，使用寿命不应少于10000次；

▲8、铰链，符合QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准；中性盐雾试验(NSS)法≥500h、乙酸盐雾试验(ASS)法≥500h，耐腐蚀等级达到10级；耐久性循环次数≥100000次，检测符合要求；

▲9、三合一连接件，符合GB/T 28203-2011、GB/T 13667.1-2015、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准；中性盐雾试验(NSS)法≥240h，耐腐蚀等级达到10级；表面理化性能：金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀：300h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；300h后，检查样板上划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥550N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强≥700N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩-10<偏心体公称直径≤12mm-扭矩≥5.0N·m；

▲10、螺丝，符合QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999标准；中性盐雾试验≥100h、乙酸盐雾试验≥100h，耐腐蚀等级达到10级；理化性能要求：金属电镀层-抗盐雾：18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm²,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)。